13_预拌粉规格与代工厂交付包（v1）

用途：给总部/代工厂看的“配方与生产要求”。

重点：解释为什么这样配（结构工程），并提供可复制的规格 + 版本管理。

保密：这是商业核心。门店只能拿到“袋装 SKU + 操作卡”，不能看到配方百分比（可选策略）。

0. 生产与保密原则（写给代工厂/总部）

预拌粉只允许在总部/代工厂生产与封装

每袋必须带：SKU + 版本号 + 批次号 + 净重 + 生产日期

版本管理：

CH-P01（巧克力粉 v1）

MT-P01（抹茶粉 v1）

任何改动都必须升级版本号（P02/P03…）

1. “Base 50 Soft”类型判别（必须写进交付包）

因为这决定投料量差 10 倍以上。

1.1 判别方法（看包装即可）

若推荐用量写的是：2–5 g/kg 或 0.2–0.5%，基本属于：

✅ A 类：稳定/乳化复配粉（gums + mono/diglycerides）

若推荐用量写的是：20–50 g/kg 或 2–5%，基本属于：

✅ B 类：基底粉（含大量乳固体/糖/纤维等）

1.2 v1 的写法（不确定时的“双口径”）

先以包装推荐用量为准

若仍不确定：先用“中位投料”试验 1 缸，用 QC 两项锁定：

10 分钟融化盘是否出水

尖角是否干爽挺立

一旦锁定，必须在 v1.1 里定死为唯一口径

2. 目标产出（代工厂必须理解的“最终奶浆结构”）

每袋对应门店一次投料，目标最终奶浆（每缸）：

约 5–6 L（视粉体溶胀与桶标刻度）

进机温度目标：≤4°C

泵机 Overrun：40–60%

3. 配方：SKU-01 巧克力预混粉（CH-P01）

3.1 你的原始草案（V0｜保留不删）

Sacarosa：750g

Dextrosa：200g

SMP：250g

Cacao 22/24 alcalinizado：300g

Base 50 Soft：50g

合计：1550g

结构测算（按门店投料：1.5L热水+2L牛奶+0.5L奶油）：

总固形物约 36%，脂肪约 5.6%，糖（含乳糖）约 19% —— 结构强、能堆塔。

3.2 v1 推荐（CH-P01｜在 V0 上的最小修正）

目的：保持“高级体验感”与 pump 适配，同时降低拖尾甜腻与胶感风险。

说明：Base 50 Soft 的投料量必须按其类型与说明书校准（见第 1 节）。

Sacarosa：700–750g（按甜度目标微调）

Dextrosa：200g（保持）

SMP：250g（保持）

Cacao 22/24 alcalinizado：300g（保持）

Base 50 Soft：按说明书投料（若为 A 类通常远低于 50g/袋；若为 B 类则可能更高）

说明：你要“中偏甜但不齁”，通常把甜度从“靠糖”转成“靠结构与香气”，更稳。

4. 配方：SKU-02 抹茶预混粉（MT-P01）

4.1 你原始草案的关键问题（必须在交付包解释）

你写的抹茶粉 60g，“约 4.5%”是占粉包而不是占最终奶浆。

按门店投料（1.5L热水+2.5L牛奶+0.5L奶油）最终奶浆约 5.85kg，抹茶仅约 1.0%，会偏淡。

4.2 v1 推荐（MT-P01｜满足“浓郁不苦、偏甜有茶香”）

核心策略：

- 把抹茶拉到 1.4–1.6%（最终奶浆口径）

- 用 SMP 与适当脂肪托住茶香，避免青腥与苦直冲

- 控温 Warm Mix（40–50°C 温牛奶）

建议袋重仍为 1.35 kg，只做“袋内替换”：

Sacarosa：770g（原 800g 下调，甜更干净）

Dextrosa：150g（保持）

SMP：300g（保持）

Matcha：90g（替代原 60g，最终约 1.5%）

Base 50 Soft：按说明书投料（并注意类型口径）

若你想更浓但仍不苦：优先用“抹茶品质 + SMP 托底 + 40–50°C 温控”，不要靠堆糖去盖苦。

5. 代工厂生产要求（必须写清）

5.1 混粉工艺

先混同粒径/同密度粉（糖类+SMP），再加入抹茶/可可，最后加入稳定乳化体系（避免分层）

混合均匀度要求：抽样 3 点检测颜色一致性（目测也可作为最低标准）

5.2 结块与防潮

抹茶/可可易吸潮结团：包装必须阻隔潮气

建议：铝箔复合袋 + 充氮（可选）

必须标注：阴凉干燥处保存；开封后尽快使用

5.3 过敏原/标签（法规角度）

必须明确：乳成分（奶粉）、可能含大豆卵磷脂（若稳定乳化体系含）等

批次追溯：批号必须可回溯到原料批次

6. 出厂验收（总部对代工厂）

每批次抽样做 1 次“门店模拟混合”：

目测：无明显结块

均质后：无颗粒

冷却到 ≤4°C 后：尖角合格 + 10 分钟融化盘不出水

7. 本文件作业（你拿到 Base 50 Soft 后立刻完成）

把 Base 50 Soft 的：

1) 成分表

2) 推荐投料用量

3) 用途说明（soft-serve / helado / crema…）

以照片形式加到本文件附录。

加完后我可以把 CH/MT 两个配方的“Base 50”投料量定死为唯一口径（v1.1）。