# 99_口径差异与对立观点汇总（整理版 v1）

> 用途：把 15 份源文档里口径不一致/观点相反/区间不同的地方全部拉平放在一个文件里，避免你在研发与选型时“左右互搏”。

> 原则：不删观点，全部保留；但把“适用场景”说清楚，便于你最后锁定 v1 标准。

---

## 0. 当前已锁定的统一执行口径（v1 定案｜以 12/13/14 为准）

> 说明：本文件用于“记录差异”，不是执行口径本体。

> 当前执行口径已经收敛并写入：

> - 12_项目总设计文件_概念-研发-预拌粉-门店SOP_v1.md（总设计）

> - 13_预拌粉规格与代工厂交付包_v1.md（预拌粉/代工交付）

> - 14_门店SOP_一热一粉一冷_含前一晚备料_v1.md（门店操作）

v1 定案要点（只写结论）：

机器路线：Pump（Overrun 40–60%） 用“打气结构”做绵密与高塔高级感（低成本高体验核心手段）。

标准化方式：总部/代工厂预拌粉（锁配方、降门店误差、保护机密）。

工艺：Warm Mix（最低动作）解决可可/抹茶溶解与香气释放，消除粉感。

熟化：可在前一晚晚班收档前备料 → 冷藏熟化（不影响出品的前提下，提升效率与稳定）。

抹茶 Warm Mix：优先用温牛奶（降低“水感/冰渣”，同时保茶香、控苦味）。

稳定体系：用“软冰稳定乳化复配粉”或“基底粉”仍可二选一——但必须在 v1 SOP 中锁定到“具体型号+投料口径”。

> 下面为“差异记录原文”，全部保留不删，用于回溯为什么会有不同区间与观点。

---

## 1. 配方参数窗口：不同文档给出的“区间差异”

### 1.1 总固形物 Total Solids

口径 A：30%–35%（强调：像 llaollao 的“干爽挺立”，过高会粘稠、机器吃力）

来源：文件5

口径 B：32%–40%（更通用的门店研发起步窗口）

来源：文件2

口径 C：34%–40%（更偏“浓厚高级感”，但需配合黏度与机器负荷）

来源：文件9

> 并存解释：

> - 你追“轻盈+快出杯”时，常更靠近 30–35 / 32–36；

> - 你追“浓厚+更挺+更慢融”时，常更靠近 34–40（但要避免“糊口/堵机”）。

---

### 1.2 脂肪 Fat

口径 A：3%–8%（其中“轻口感”常在 3%–6%）

来源：文件2

口径 B：4%–8%（并建议你想“偏甜浓郁”时设在 6%–7%）

来源：文件5

口径 C：6%–10%（更强调“厚度与高级感”，热天也要挺）

来源：文件9

观点补充：香气分子脂溶，建议乳脂在 6–8% 才能把抹茶/巧克力香气挂住

来源：文件6（叙述型）

> 并存解释：

> - “想更轻盈”可以降脂，但要用 MSNF/稳定乳化/糖体系/工艺把结构补回来；

> - “想更香更厚”常提高到 6–8%，但要防止油感、腻、热天塌。

---

### 1.3 糖（总甜味固形物）Sugars

口径 A：12%–18%（门店研发通用窗口）

来源：文件2

口径 B：14%–18%（更稳、更少“硬/粗”风险）

来源：文件9

口径 C：16%–20%（强调：软冰侍冰温度高，甜度感知更强）

来源：文件5

观点 D（巧克力“浓郁黑巧模型”）：目标 POD 210–230（相当于 21%–23% 的高甜体系）

来源：文件5-2（叙述型模型）

> 并存解释：

> - A/B 是“门店可跑稳”的结构窗口；

> - C/D 更偏“极浓厚/极遮苦/更甜”路线（你若坚持“中偏甜但不齁甜”，要把 D 当作备选观点而非默认）。

---

### 1.4 MSNF（乳固形物非脂）

口径 A：8%–12%

来源：文件2

口径 B：10%–11%（强调：脱脂奶粉是“骨骼”，包裹空气泡）

来源：文件5

> 并存解释：

> - 你要“挺+细+不水”，MSNF 往往比“盲目加奶油”更有效；

> - 但过高会带来砂感/乳糖结晶与糊口风险（尤其温度波动时）。

---

### 1.5 稳定剂（门店常用“稳定乳化复配粉”）

口径 A：0.15%–0.35%（更偏“稳定剂本体”计量口径）

来源：文件2

口径 B：0.25%–0.45%（更偏“复配粉包里含稳定+乳化”的门店口径）

来源：文件9

口径 C：0.2%（“没有也能先跑通”，但稳定性差） & 0.2%–0.35%（最简单升级区间）

来源：文件8

> 注意：口径差异的根源

> - 有的文档按“纯稳定剂含量”说；有的按“复配粉投料量”说。

> - 你最终必须在 v1 里写清：你用的到底是哪一包（品牌/型号/成分表），并以“投料量”锁死 SOP。

---

### 1.6 乳化剂

口径 A：0.05%–0.20%（常见 E471 等）

来源：文件2

观点补充：没有乳化剂会“湿亮/不干爽/易化水”，单甘脂帮助形成骨架

来源：文件5（叙述型）

---

### 1.7 Overrun（膨胀率/打气量）

口径 A：30%–60%（越高越轻越淡；越低越浓越贵）

来源：文件2

口径 B：35%–55%（更建议你“轻但不寡淡、还能堆 toppings”用中等区间）

来源：文件2-2、文件3

---

### 1.8 出杯温度（Draw/Serve）

共识口径：-4°C ~ -7°C

来源：文件2、文件2-2 等多个文档

---

### 1.9 熟化/老化（maturation）

常见口径：2–4°C 冷藏熟化；熟化时间常出现 4–12h / 8–12h / 6–12h（叙述）

来源：文件2、文件4、文件8、文件9、文件9-2 等

> 并存解释：

> - 冷配体系更依赖熟化；热配/均质强的体系对熟化敏感度会低一些。

> - 你需要用“口感评分 + 10分钟融化盘”来决定你自己的窗口。

---

## 2. 生产与工艺：路线口径差异（不是谁对谁错，是“你选哪条”）

### 2.1 门店研发路线：预拌液 vs 从零自制

路线 A：预拌液研发（最快、最稳、门店更容易标准化）

来源：多份文档反复强调

路线 B：从零自制料液（更专业、上限更高，但品控要求更高）

来源：多份文档反复强调

> v1 建议（保留两条）：

> - 先把路线 A 跑稳（结构与窗口先稳定）

> - 再上路线 B 做“招牌级差异化”。

---

### 2.2 冷配 vs 热配

冷配：设备少、流程短；更依赖“复配粉可冷溶 + 充分熟化”

来源：文件9

热配：更细、更香、更像专业工厂口感；但流程与设备复杂

来源：文件9

---

### 2.3 总部半成品 vs 门店全配

观点：为了连锁一致性，可以让总部先把部分原料调好，门店只加牛奶/奶油

来源：文件8（明确提出）

> 风险提示（需要你在 v1 写清）：

> - “门店加奶油/牛奶”的比例必须锁死，否则一致性反而更差；

> - 冷链与批次管理要求更高。

---

## 3. 设备选型口径差异（重点是：稳定 vs 维护/卫生）

### 3.1 gravity vs pump

gravity：结构简单、维护便宜；Overrun 控制相对弱，口感更“实”

pump：Overrun 更可控、口感更轻更稳定；维护更复杂、更贵

来源：文件2、文件3（均提到）

> 你当前目标“轻口感+稳定+可加 toppings”，文档倾向 pump；

> 但你若强烈追求“清洗简单/少维护”，gravity 也能做，只是配方与窗口要更保守。

---

### 3.2 风冷 vs 水冷

风冷：安装简单，但对环境温度敏感（夏天高峰更易软）

水冷：散热强更稳，但需要水路与耗水成本

来源：文件2、文件3

---

### 3.3 Heat Treatment（机内热处理）

有：降低人为卫生波动，利于连锁化；不是“更好吃”，是“更易稳定卫生”

无：便宜但更依赖严格清洗 SOP

来源：文件2、文件3

---

## 4. 原料与采购口径冲突（必须提前“统一口径”）

### 4.1 “稳定剂”到底买哪种？

文档中出现过“把某些泡沫类/冷用增稠类当稳定剂”的口径风险（例如提到 Sosa 某类产品）

来源：文件8（叙述中出现）、后续文档对“应买软冰专用稳定乳化复配粉”强调更强（文件9）

> v1 解决方式（必须做）：

> - 统一：只用 Soft-serve/Helado 专用稳定乳化复配粉（Neutro）

> - 在 SOP 写入：品牌/型号/成分表照片 + 投料量（按复配粉口径）。

---

### 4.2 果糖（Fructosa）观点冲突

观点 A：果糖 POD 高、PAC 强，是“结构工具”

在糖体系讨论中会被提到

观点 B：果糖容易带来“甜冲/发干/拖尾/结构不稳”，新手慎用

来源：文件6（明确警告）

> v1 建议：果糖不作为主糖工具，最多在后期做“小比例实验”。

---

### 4.3 巧克力用糖：葡萄糖浆/转化糖/蜂蜜

观点 A：巧克力味可加少量葡萄糖浆（例如 5%）提升光泽与糯感

来源：文件6（叙述型建议）

观点 B：巧克力为遮苦可引入转化糖/蜂蜜，形成 fudgy 软糯口感

来源：文件5-2（叙述型模型）

> 风险提示：

> - 蜂蜜/转化糖会改变尾韵与香气，且更易“拖甜”，不一定符合你要的“干净收尾”。

---

## 5. 抹茶/巧克力“用量口径”差异（同样保留，不删）

### 5.1 抹茶用量

起步建议：1.4%–1.6%，弱就每次 +0.1%

来源：文件9-2

另有文档给出“合理用量区间”的更宽口径（用于选材差异）

来源：文件9（标题中存在该段）

---

## 6. v1 需要你最终“锁定”的 6 个口径（否则团队会乱）

1) 你最终采用哪条总固形物窗口（轻/中/浓）

2) 脂肪目标（你到底要 4–6、还是 6–8、还是 6–10）

3) 糖总量窗口（以及巧克力是否走“高糖遮苦”路线）

4) 你用的稳定剂到底是哪一包（品牌/型号/投料量口径）

5) Overrun 目标区间（以及你机器能否稳定实现）

6) 你的熟化时间窗口（用“尖角测试+10分钟融化盘”锁死）

---

## 7. 本文件作业（用于把口径落到 v1）

请你直接给我 6 个答案（写数字/区间即可）：

1) 总固形物：你要锁在 ________

2) 脂肪：你要锁在 ________

3) 糖总量：你要锁在 ________

4) 稳定剂复配粉投料量：你要锁在 ________

5) Overrun：你要锁在 ________

6) 熟化：你要锁在 ________（温度 + 小时）

> 你回我这 6 行，我就能把 03/04/05 的模板配方口径全部“统一成一套 v1 标准”，后续研发不会跑偏。